TROŠKOVNIK

| Naručitelj: | ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, 53291 Novalja |
| --- | --- |
| Predmet nabave: | Radovi na uređenju pomoćne zgrade |
| Evidencijski broj nabave: | 04/26-JN-PS |
| Ponuditelj: | ________________________________________________________ |

I  FASADERSKI RADOVI

| R.br. | Tekstualni opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena stavke bez PDV-a (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovoz i odvoz te montaža i demontaža fasadne skele. Obračunska površina: 70,00 m × 3,50 m = 245,00 m². | m² | 245,00 |  |  |
| 2. | Pranje pod pritiskom i impregniranje površina zidova i zabatnih ploha prije nanošenja novih slojeva fasade. | m² | 213,19 |  |  |
| 3. | Pregled postojeće vanjske žbuke. Oštećene, nabubrene i ispucale dijelove žbuke po potrebi otucati do konstruktivnog zida, potom izvesti djelomično žbukanje zidova vapneno-cementnim mortom. Uključiti utovar i odvoz nastale šute na odgovarajuće odlagalište. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m² | 1,00 |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja nove PVC ventilacijske rešetke na fasadi prema Velebitu te dijela PVC cijevi za produžetak ventilacijskog odvoda kuhinjske nape. | kom | 1,00 |  |  |
| 5. | Dobava i ugradnja materijala na četiri strane fasade, s izvođenjem slojeva: ljepilo, armaturna mrežica, ljepilo, impregnacija te završni sloj dekorativne žbuke tipa Acrylat, veličine zrna 1,50 mm, u boji po izboru investitora. | m² | 213,19 |  |  |
| 6. | Dobava materijala i obrada sokla objekta prosječne visine do 20 cm, u slojevima: XPS (stirodur) d = 3 cm, ljepilo, armaturna mrežica, ljepilo te završni sloj dekorativne žbuke tipa Teraplast. | m² | 14,00 |  |  |
| 7. | Dobava i ugradnja Rigips Glasroc ploča za fasade te potrebnih pocinčanih CD i UD profila na dijelovima istaknutog drvenog dijela krova prema dvorištu, s učvršćenjem vijcima za drvo. Obrada obložene površine slojevima: ljepilo, armaturna mrežica, ljepilo, impregnacija te završna dekorativna fasadna žbuka tipa Acrylat. | m² | 24,00 |  |  |
| UKUPNO I - FASADERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |

II  UNUTARNJI RADOVI

| R.br. | Tekstualni opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena stavke bez PDV-a (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava materijala i impregniranje površine postojećih unutarnjih zidova prije nanošenja novih slojeva žbuke. | m² | 73,40 |  |  |
| 2. | Obrada postojećih zidova kuhinje i blagovanja: dva puta gletanje u ljepilu s armaturnom mrežicom preko postojeće žbuke. | m² | 73,40 |  |  |
| 3. | Gletanje i brušenje zidova i stropa kuhinje i blagovanja, dva puta glet-masom, te bojanje zidova i stropa u dva premaza bijelom bojom Jupol. | m² | 108,46 |  |  |
| UKUPNO II - UNUTARNJI RADOVI: |  |  |  |  |  |

III  LIMARSKI RADOVI

| R.br. | Tekstualni opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena stavke bez PDV-a (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada, dobava i postava novog poluokruglog žlijeba razvijene širine 33 cm, s kukama. Materijal: bojani aluminijski lim. | m | 23,00 |  |  |
| 2. | Izrada, dobava i postava žlijebne okapnice razvijene širine približno 25 cm. Materijal: bojani aluminijski lim. | m | 23,00 |  |  |
| 3. | Izrada, dobava i postava dviju novih vertikala krovne odvodnje, odvodne cijevi promjera 100 mm. Materijal: bojani aluminijski lim. | m | 7,00 |  |  |
| 4. | Izrada, dobava i postava koljena i labuđih vratova promjera 100 mm. Materijal: bojani aluminijski lim. | kom | 4,00 |  |  |
| UKUPNO III - LIMARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |

IV  GIPS-KARTONSKI RADOVI

| R.br. | Tekstualni opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena stavke bez PDV-a (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava materijala te izrada ojačanja i sanacija pregradnih zidova u kupaonici, s metalnom potkonstrukcijom i obostranom oblogom od gips-kartonskih ploča. Obrada spojeva u kvaliteti Q2: bandažiranje, gletanje i brušenje spojeva. Zadnji metar zida potrebno je ponovno izvesti. | m² | 4,60 |  |  |
| 2. | Dobava materijala i izvedba spuštenog kosog stropa u prostoriji kuhinje i blagovanja. Dvorazinska potkonstrukcija od stropnih CD i UD profila, spuštena do 0,50 m, montirana na postojeću drvenu krovnu konstrukciju. Jednoslojna obloga od vlagootpornih/impregniranih gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, zaglađena i obrađena u kvaliteti Q2. Ugradnja mineralne vune debljine 20 cm i parne brane prije zatvaranja gips-kartonskim pločama. | m² | 35,00 |  |  |
| UKUPNO IV - GIPS-KARTONSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |

V  KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

| R.br. | Tekstualni opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena stavke bez PDV-a (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skidanje postojećeg krovnog pokrova od salonit ploča, jelovih letvi i slojeva ispod pokrova, do jelovih rogova ili greda (krovne konstrukcije). Salonit ploče deponiraju se u dvorištu investitora, a investitor ih zbrinjava na zakonom propisan način. | m² | 145,00 |  |  |
| 2. | Utovar i odvoz šute s krova na odgovarajuće odlagalište, kamionom volumena 5,00 m³. | tura | 1,00 |  |  |
| 3. | Dobava nove jelove daske ili OSB ploče, postava te zaštita odgovarajućim sredstvom protiv insekata i crvotočine. | m² | 145,00 |  |  |
| 4. | Postavljanje nove krovne ljepenke s posipom, paronepropusne i vodonepropusne, preko daščane oplate krova odnosno odgovarajuće krovne folije. Uključeno zabijanje štafle 5/8 cm, izrada drvene potkonstrukcije te postavljanje novog pokrova od Valovitka cementno-vlaknastih ploča u crvenoj boji, s pričvršćivanjem za jelovu letvu inox vijcima Ø 8 mm. Kompletna postojeća jelova građa (letve i štafle) štiti se drvocidnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja. | m² | 145,00 |  |  |
| UKUPNO V - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA RADOVA

| Oznaka | Grupa radova | Ukupno bez PDV-a (EUR) |
| --- | --- | --- |
| I | FASADERSKI RADOVI |  |
| II | UNUTARNJI RADOVI |  |
| III | LIMARSKI RADOVI |  |
| IV | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |
| V | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |
| UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: |  |  |
| IZNOS PDV-a: |  |  |
| UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om: |  |  |

NAPOMENE

– Naručitelj će osigurati električnu energiju i vodu.

– Okončani obračun radova izvršit će se prema stvarno izvedenim količinama i pozicijama radova evidentiranima u građevinskoj knjizi.

– Radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom nisu predmet ponuđene cijene; njihovo eventualno izvođenje i obračun uređuju se zasebno, sukladno ugovoru i primjenjivim propisima.

– Jedinične cijene obuhvaćaju cijenu rada i materijala za predmetnu stavku, osim ako je u opisu pojedine stavke izričito navedeno drukčije.

Mjesto i datum: ________________________________                                                                                                         Za ponuditelja: ________________________________